南アルプス市消防本部防寒ジャンパー　特記仕様書

【総則】

１、目的

この仕様書は、南アルプス市消防本部（以下、「当本部」という。）において購入する防寒ジャンパーについて、必要な事項を定めることを目的とする。

２、概要及び条件

防寒ジャンパーに使用する材料・付属品は、全般にわたって十分に検査が行われ、この仕様書の全てを満たし、仕上がりが優良な製品であること。

３、品質管理

受注者は、納入前に自主検査を行うとともに、製作工程上の品質管理の適正を図ること。

４、その他

検収後であっても、生地や及び寸法等、縫製上の欠陥が認められたときは、受注者の責任とし無償で修理または交換すること。

また、この仕様の内容について疑義が生じた場合は、当本部担当者と協議の上、解決する。

【使用】

１、形式

（１）ボンバージャケット（パイロット型）とする。

（２）背に当本部名を表示する。

・シルバー反射文字で、丸ゴシック体とする。

２、使用材料

（１）表地（表地A）

・ＡＴ－８５５５９　シルモンドツイル　Ｃ／＃濃紺　ポリエステル１００％

・透湿、超撥水加工、帯電防止

（２）裏地（全身頃、後進頃、袖裏）

・〈タフタ〉キルティング４５ｍｍ／ダイヤ角

（３）中綿（全身頃、後進頃、袖裏）

・６０ｇ／ｍ中綿（ポリエステル１００％）

・中綿は東レ（株）サンステートⅡ及び（株）旭化成シンテックスを両面に使用すること。

（４）芯地（前身返し、前立て、衿、袖口タブ、フラップ、ウエストベルト）

・〈５１８〉ドット芯８０ｇ　中綿使用　ポリエステル１００％

（５）ジャージ（衿内側表）

・リブ

（６）釦（前立て、衿、フラップ）

・ドット釦１５ｍｍ／表地と同色

（７）ファスナー（前身頃中芯あき））

・NO.４　VSOP

（８）ゴム（ウエストベルト、袖口）

・平ゴム（ハード）５５ｍｍ／巾

・平ゴム（ハード）４５ｍｍ／巾

（９）縫糸（地縫い、ステッチ）

・５０番　ポリエステル１００％　表生地に同色

３、縫製条件

（１）裁断は、地の目まがりのないように正確に裁断すること。

（２）縫代は、基本的に１０ｍｍとすること。

（３）針数３０ｍｍ間に地縫い１３針から１４針、ステッチ１３針から１４針とする。

（４）目とびや縫いはずれのないこと。

（５）縫い始めと縫い終わりは、完全な返し縫いをすること。

（６）上糸や下糸のつれ、たるみがないようにすること。

（７）糸くずの始末をし、丁寧に仕上げること。

（８）国内縫製とすること。

４、縫製

（１）衿

・前身頃左右前立延長線上に衿を付ける。

（２）前身頃

・前中心は４号ビスロンオープンファスナー付き。

・上前身頃左右に前立てを縫着し、ファスナーを覆う。

・上前身頃肩中心より切換えパネル線を入れる。

・左右腰ポケットは、フラップ付き斜めポケットを付ける。

・フラップ中心にドット釦１５ｍｍを１個付ける

（３）後身頃

・後衿ぐりより２６０ｍｍの位置を切換え、V字型変形ヨークとする。

（４）裾

・５５ｍｍ／巾のベルトを付ける。

・後ろから左右脇にかけて平ゴム（５５ｍｍ）を入れ、シャーリングにする。

（５）前立て

・上身頃に前立てを付ける。

・前立て端にドット釦（１５ｍｍ）を６個付ける。

（６）見返し

・前身頃の衿付き位置より裾まで付ける。

（７）肩章

・袖付部より、長さ１５０ｍｍ、巾５０ｍｍｍ肩章を付ける。

・袖付部より３０ｍｍの位置で、肩章を本体肩部に縫い付ける。

・肩章先端にドット釦（１５ｍｍ）を１個付ける。

（８）袖

・三枚袖

・袖裏は６０ｇ／ｍ中綿入りのキルティング加工のものを使用する。

・カフスは５０ｍｍ巾で、平ゴム（４５ｍｍ／巾）を入れる。

・共布タブを付け、マジックテープを縫着しアジャストする。

（９）袖ポケット

・左袖に横５０ｍｍ、縦１４０ｍｍのペン差しポケットを付ける。（２段にする）

（10）内ポケット

・左右に横１３０ｍｍ、縦１１０ｍｍのファスナー付きポケットを付ける。

（11）裏身頃

・６０ｇ／ｍ中綿入りのキルティング加工したものを使用する。

（４５ｍｍ／角ダイヤ型キルティング）

・両面シンテックスを使用すること。

（12）ステッチ

・衿まわり、前立て、ヨーク、後ろパネル線、袖付、肩線、ファスナー付き、

ポケット、カフス、タブ、ウエストベルト、フラップ。

（13）中とじ

・肩、衿ぐり、袖下、脇下。

（14）衿まわり、片布、品質表示

・指定位置に付ける。

５、サイズ表（出来上がり寸法、単位：ｃｍ）

|  | M | L | LL | ３L | ４L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肩幅 | 58 | 60 | 2 | 64 | 66 |
| バスト | 132 | 136 | 140 | 145 | 150 |
| 袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 71 | 73 |
| 裄丈 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
| 適応身長 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |

６、その他

（１）入札参加者は、使用する表生地AB出荷引受書を提出すること。

（２）サイズについてはサイズ表のとおりとするが、ゲージ服を使用し個別採寸を行うこととする。

（３）片布は、氏名片布とする。

図

南アルプス市消防